Manual do Usuário

KLIF

PIRELLI

Controle do Documento

Histórico de revisões

| Data | Autor | Versão | Resumo da atividade |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/06/2023 | Eduarda | 1.1 | Criação da seção 1 (completa) |
| 05/06/2023 | Marcos | 1.2 | Criação da seção 3, 4 e 6 |
| 05/06/2023 | Eduarda | 1.3 | Criação da seção 5 |
| 09/06/2023 | Luiz | 1.4 | Criação da seção 2 |
| 11/06/2023 | Raab | 1.5 | Atualização da seção 6 |

Índice

1. Componentes e Recursos	3

1.1. Componentes externos	3

1.2. Requisitos de conectividade	4

2. Guia de Montagem	5

3. Guia de Instalação	7

4. Guia de Configuração	8

5. Guia de Operação	9

6. Troubleshooting	11

1. Componentes e Recursos

1.1. Componentes externos

A solução proposta para resolver o problema de perda e extravio de tablets/notebooks na fábrica da PIRELLI consiste no desenvolvimento de um sistema de rastreio utilizando dispositivos com tecnologia de geolocalização. Esses dispositivos serão integrados aos tablets/notebooks utilizados pela empresa. Os dados de localização serão transmitidos em tempo real para um dashboard na plataforma Ubidots, proporcionando à empresa uma visão clara e estimada  da localização de seus dispositivos. Para implementar essa solução, serão necessários um tablet/notebook e os componentes adicionais específicos:

- Esp32 Wroom com Antena - 38 pinos (2 pcs): É um circuito integrado, responsável pela execução e alimentação do protótipo.

- Jumper fêmea-fêmea - 20 cm (20 pcs): Responsável por algumas  conexões eletrônicas entre o Esp e os componentes.

- Jumper macho-fêmea - 20 cm (20 pcs): Responsável por algumas conexões eletrônicas entre o Esp e os componentes.

- Jumper macho-macho - 20 cm (20 pcs): Responsável por algumas  conexões eletrônicas entre o Esp e os componentes.

- Resistor 10k ohms (3 pcs): Responsável por limitar a diferença de potencial elétrico em partes específicas do circuito (Ex: Leds).

- Resistor 1k ohms (3 pcs): Responsável por limitar a diferença de potencial elétrico em partes específicas do circuito (EX: Push Button).

- LED - Vermelho (1 pcs): Responsável pelo alerta visual definido do escopo do projeto.

- LED - Amarelo (1 pcs): Responsável pelo alerta visual definido do escopo do projeto.

- LED - Verde (1 pcs): Responsável pelo alerta visual definido do escopo do projeto.

- Sensor Ultrassônico HC-SR04 (2 pcs): Responsável por medir distâncias de 2cm a 4cm entre o dispositivo e o equipamento monitorado.

- Display LCD 16x2 (1 pcs): Responsável pelo alerta visual escrito, definido do escopo do projeto.

- Kit RFID Mfrc522 (1 pcs): Responsável pela identificação e controle de acesso.

- Sensor BME280 (1 pcs): Responsável pela medição de temperatura e umidade dos dispositivos host.

- Cabo Micro USB (2 pcs): Responsável pela fonte de alimentação elétrica para o Esp.

Imagem 1: Componentes utilizados e suas respectivas quantidades.

1.2. Requisitos de conectividade

Para o correto funcionamento do aplicativo, é indispensável a presença de uma conexão Wi-Fi. Essa conexão é estabelecida utilizando as bibliotecas <WiFi.h> e <WiFiClient.h>. A disponibilidade de acesso à Internet é crucial para viabilizar a comunicação entre os dispositivos e a plataforma Ubidots. É necessário que os dispositivos estejam conectados à Internet para enviar e receber dados por meio do dashboard. Adicionalmente, a biblioteca "UbidotsEsp32Mqtt.h" é utilizada para implementar o protocolo MQTT, permitindo a conexão com o Ubidots.

A biblioteca "UbidotsEsp32Mqtt.h" é especialmente desenvolvida para o microcontrolador ESP32 e possibilita a comunicação com a plataforma Ubidots usando o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). O Ubidots é uma plataforma de IoT (Internet das Coisas) que permite coletar, armazenar, visualizar e analisar dados de sensores e dispositivos conectados. Com a biblioteca "UbidotsEsp32Mqtt.h", é possível enviar dados de sensores ou variáveis do seu microcontrolador ESP32 para a plataforma Ubidots usando o protocolo MQTT, assim como receber comandos ou notificações da plataforma.

2. Guia de Montagem
Para facilitar a montagem do nosso equipamento, fornecemos dois guias: o Guia de Montagem do ESP Host e o Guia de Montagem do ESP Client.

HOST

No Guia de Montagem do ESP Host, utilizamos os seguintes componentes, conforme mostrado na Imagem 2, cada um com sua função específica:

Imagem 2: Imagem dos componentes utilizados no Host.

Jumpers: São usados para fazer a conexão entre os componentes e o ESP Host.

LEDs: Os LEDs são conectados às saídas quinze (LED vermelho - Desconectado), zero (LED verde - Conectado) e dois (LED amarelo - Aguardando conexão) por meio de jumpers, juntamente com uma saída GND. Cada LED possui um resistor de 300 ohms para limitar a corrente e evitar danos.

Sensor ultrassônico: A conexão com o ESP Host é feita através de jumpers. O pino VCC é conectado à entrada de energia, o pino trig é conectado à porta 26 e o pino Echo à porta 27. Além disso, o pino GND é conectado para aterramento, assim como nos LEDs.

Buzzer: É conectado à porta 25 e ao GND para aterramento.

PushButton: É conectado à porta 32 e ao GND, juntamente com um resistor de 10k ohms.

Sensor BME280: A conexão com o ESP Host é feita pelos pinos SCL (porta 22), SDA (porta 21), VIN (entrada de energia) e GND (aterramento).

LCD: A conexão do LCD com o ESP Host é feita pelos pinos SCL (porta 22), SDA (porta 21), VCC (entrada de energia) e GND (aterramento).

Antena WiFi: É conectada ao ESP Host para ampliar a potência do sinal na comunicação entre os dispositivos.

Além disso, uma protoboard é utilizada para conectar todos os componentes e uma bateria de 3,3V é usada para alimentar cada dispositivo (Host e Client).

Imagem 3: Bateria e Protoboard.

Observação: É importante lembrar que todas as portas mencionadas acima podem ser modificadas no código-fonte, se necessário, exceto para o dispositivo LCD e o BME280, que se comunicam via protocolo I2C e devem ser exclusivamente nas portas 21 e 22.

CLIENT

No Guia de Montagem do ESP Client, utilizamos os seguintes componentes:

Jumpers: São utilizados para estabelecer a conexão entre os componentes e o ESP Host.

LEDs: Os LEDs são conectados aos jumpers para estabelecer a conexão com as saídas quinze (LED vermelho - Desconectado), zero (LED verde - Conectado) e dois (LED amarelo - Aguardando conexão), juntamente com uma saída GND. Cada LED possui um resistor de 300 ohms para limitar a corrente e evitar danos.

Sensor ultrassônico: A conexão com o ESP Host é estabelecida através dos jumpers. O pino VCC é conectado à entrada de energia, o pino trig é conectado à porta 26 e o pino Echo à porta 27. Além disso, o pino GND é conectado para aterramento, assim como nos LEDs.

Antena WiFi: É conectada ao ESP Host para aumentar a potência do sinal na comunicação entre os dispositivos.

Além disso, utiliza-se uma protoboard para interconectar todos os componentes e uma bateria de 3,3V para fornecer energia a cada dispositivo (Host e Client).

Imagem 4: Representação visual do dispositivo conectado ao tablet.

3. Guia de Instalação

Passo 1 - Instalação do Host de Comunicação:

- Instale o Host responsável pela comunicação com os dispositivos ESP32 na área que deseja monitorar.

- Ligue o Host e aguarde a conexão com a rede Wi-Fi da PIRELLI.

Passo 2 - Instalação dos Dispositivos ESP32 (Client):

- Após o Host se conectar ao Wi-Fi da PIRELLI, ligue os dispositivos ESP32 Client.

- Os dispositivos ESP32 Client procurarão pelo servidor criado pelo Host e estabelecerão conexão com ele.

- Percorra a área da fábrica e registre a localização de cada roteador Wi-Fi desejado.

- Crie pontos de referência com base nessas localizações.

Passo 3 - Configuração Concluída:

- Completando os passos anteriores, a instalação estará pronta.

- Através da interface web Ubidots, o responsável pelo monitoramento terá acesso à localização do dispositivo móvel.

- O sinal Wi-Fi e os pontos de referência configurados serão utilizados para monitorar e rastrear os dispositivos móveis.

Imagem 5: Placa (DOIT ESP32 DEVKIT V1) e porta (COM5) utilizadas.

4. Guia de Configuração

Para realizar a configuração, siga os seguintes passos:

1. Conecte o protótipo ao tablet/notebook utilizando a entrada USB.

2. Abra o aplicativo "Arduino IDE" em seu tablet/notebook.

3. Verifique a porta correta para a conexão do protótipo.

4. Ligue o aparelho à conexão do tablet/notebook.

5. Acesse o seguinte link em seu navegador: https://profgodoiswk.iot.ubidots.com/app/dashboards/646babe6e15600ead1436fb6.

6. Neste link, você poderá visualizar o dashboard que será conectado diretamente ao código.

Imagem 6: Código de todas as bibliotecas utilizadas.

5. Guia de Operação

Imagem 7: Página inicial do dashboard no Ubidots.

O projeto utiliza a plataforma Ubidots, uma solução baseada em nuvem para Internet das Coisas (IoT), que permite coletar, armazenar, processar e visualizar dados de dispositivos conectados. Essa plataforma abrangente simplifica o desenvolvimento de aplicativos IoT, oferecendo recursos para coleta de dados de sensores, controle remoto de dispositivos e criação de painéis personalizados. O Ubidots é flexível e escalável, suportando diversos dispositivos e protocolos de comunicação. O acesso à plataforma é feito por meio do link fornecido anteriormente.

Ao acessar a plataforma Ubidots, o usuário terá acesso a um painel de controle, conforme mostrado na imagem 5. Nesse painel, o usuário poderá verificar várias informações relevantes. Por exemplo:

Conexão do dispositivo: É possível verificar se o dispositivo está conectado à rede da empresa.

Imagem 8: Exemplo de dispositivo desconectado.

Imagem 9: Exemplo de dispositivo conectado.

Localização do dispositivo: É exibida a sala e a zona onde o dispositivo está localizado.

Imagem 10: Exemplo de dispositivos localizados em sala e zona.

Potência do sinal: A potência do sinal é exibida para determinar a localização mais próxima do dispositivo.

Imagem 11: Exemplo de exibição da potência do sinal.

Histórico de desconexões: É possível visualizar a quantidade de vezes que o dispositivo se desconectou da rede em um intervalo pré-definido pelo usuário (por exemplo, uma semana).

Imagem 12: Exemplo de histórico de desconexões.

Além disso, na aba "Dados" do painel de controle, o usuário tem a opção de programar eventos. Quando esses eventos ocorrem, uma notificação pré-programada é enviada por meio das ações disponíveis, como mostrado na imagem 6. Essas ações permitem ao usuário definir notificações personalizadas para serem acionadas em situações específicas, proporcionando maior controle e gerenciamento dos dispositivos conectados.

6. Troubleshooting

Aqui estão algumas situações de falha comuns relacionadas ao dispositivo KLIF, que usa MQTT para enviar dados para a plataforma Ubidots na nuvem. Ações recomendadas para solucionar esses problemas estão incluídas. Observe que este documento não abrange todos os componentes, mas se concentra nos sintomas e métodos para identificar a possível origem dos problemas relacionados ao uso do dispositivo. Esses problemas podem ser devido a problemas de software ou configuração do dispositivo.

| # | Problema | Possível solução |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perda de conexão do Host com o WiFi | Caso o próprio software não consiga restabelecer a conexão, recomenda-se que reinicie o dispositivo através do botão de reset. |
| 2 | Perda de conexão do Client com o WiFi | Caso o próprio software não consiga restabelecer a conexão, recomenda-se que reinicie o dispositivo através do botão de reset. |
| 3 | Falha no envio de dados para a plataforma Ubidots | Verifique se as credenciais de autenticação da plataforma estão corretas e se o dispositivo está conectado à internet. Caso necessário, verifique as configurações de rede do dispositivo. |
| 4 | Falha na coleta de dados | Verifique se os sensores estão corretamente conectados e configurados. |
| 5 | Erro de autenticação MQTT | Verifique se as credenciais de autenticação MQTT estão corretas e se o dispositivo está configurado corretamente para se comunicar com o servidor MQTT. Caso necessário, atualize as configurações de autenticação. |